PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO – 5° U.D.

AUTOPARCO PROVINCIALE

SPECIFICHE TECNICHE

FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N. 3 AUTOMEZZI FUORISTRADA  DESTINATI ALL’8° DIPARTIMENTO 3° U.D. PER IL CONTROLLO DELLE RISERVE NATURALI ORIENTATE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Importo a base d’asta  € 155.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Gabriele Schifilliti)

DESCRIZIONE AUTOMEZZO FUORISTRADA  3 PORTE 5 POSTI:

Motore:

Tipo: 4 cilindri 16 valvole turbo diesel con intercooler

Cilindrata: minimo 3200 cc

Sistema iniezione: iniezione diretta common rail

Emissioni: minimo Euro 4 con filtro antiparticolato (DPF)

Potenza massima:  minimo 147 Kw (200 CV)

Alimentazione: diesel

Capacità serbatoio: minimo lt. 80

Trasmissione:

Cambio: 5 marce + retromarcia

Trazione: (4WD) anteriore con posteriore inseribile

Prestazioni:

Velocità massima: non inferiore a 180 km/h

Capacità di traino (kg):

Con freno: minimo kg. 2800;

Senza freno: minimo kg. 750;

Prestazioni off road:

Angolo di attacco: minimo 36°;

Angolo di dosso: minimo 25°;

Angolo di uscita: minimo 34°;

Profondità max di guado: minimo 70 cm.

Pendenza max superabile: minimo 35°;

Inclinazione max: minimo 45°;

Sospensioni:

Anteriori: quadrilateri deformabili con molle elicoidali a barra stabilizzatrice

Posteriori: multi-link con molle elicoidali a barra stabilizzatrice

Freni:

Anteriori: dischi ventilati da 16” con pinza a doppio pistoncino

Posteriori: dischi ventilati da 16”

Sterzo:

Tipo: pignone a cremagliera servoassistito

Dimensioni e pesi:

Passo: minimo mm. 2545

Lunghezza: minimo mm. 4385

Larghezza: minimo mm. 1875

Altezza: minimo mm. 1850 (+ barre longitudinali)

Peso in ordine di marcia: da kg. 2000 a 2100

Peso a pieno carico:  da kg. 2600 a 2700

Portata massima sul tetto: kg. 100

Ruote:

Cerchi in lega leggera

Pneumatici (totale n. 5) 265/60R18

Equipaggiamenti:

ABS con EBD

Sistema di trazione a 4 WD con differenziale centrale e giunto viscoso autobloccante

Blocco differenziale posteriore

Controllo trazione

Airbag lato guida e passeggero

Airbag laterali

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Fendinebbia

Barre longitudinali sul tetto

Climatizzatore automatico

Alzacristalli elettrici

Sterzo regolabile in altezza

Radio cd con MP3

Sensori di parcheggio posteriori

Dotazioni specifiche:

Vernice: metallizzata - colore grigio scuro

Gancio di traino posteriore completo di cablaggio

Allestimenti speciali:

- Montaggio al tetto di un monoblocco a barra avente lunghezza max. di mm. 1000 (tipo mod. Phoenix) completo di: n. 2 corone di luci angolari 360° con LED, luci di crociera, calotte esterne colore blu, n. 2 fari di profondità anteriori con luci alogene da 55 W cad., n. 2 fari laterali di profondità con lampade alogene da 55 W cad., n. 2 fari posteriori arancio lampeggianti, n. 1 sirena suono polizia con amplificatore vocale e n. 1 altoparlante sirena da 100 W;

- Montaggio a cruscotto della relativa pulsantiera di comando;

- Decalcomania sulle fiancate laterali riportante la dicitura:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  (altezza carattere 9cm)

SORVEGLIANZA  R.N.O. (altezza carattere 12 cm)

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in possesso di eventuali necessarie licenze per il montaggio degli allestimenti speciali di cui sopra, questa potrà rivolgersi ad aziende che ne siano munite, fermo restando la copertura a garanzia prevista per l’automezzo.

DESCRIZIONE AUTOMEZZO FUORISTRADA  5 PORTE 7 POSTI:

Motore:

Tipo: 4 cilindri 16 valvole turbo diesel con intercooler

Cilindrata: minimo 3200 cc

Sistema iniezione: iniezione diretta common rail

Emissioni: minimo Euro 4 con filtro antiparticolato (DPF)

Potenza massima:  minimo 147 Kw (200 CV)

Alimentazione: diesel

Capacità serbatoio: minimo lt. 80

Trasmissione:

Cambio: 5 marce + retromarcia

Trazione: (4WD) anteriore con posteriore inseribile

Prestazioni:

Velocità massima: non inferiore a 180 km/h

Capacità di traino (kg):

Con freno: minimo kg. 3500;

Senza freno: minimo kg. 750;

Prestazioni off road:

Angolo di attacco: minimo 36°;

Angolo di dosso: minimo 22°;

Angolo di uscita: minimo 25°;

Profondità max di guado: minimo 70 cm.

Pendenza max superabile: minimo 35°;

Inclinazione max: minimo 45°;

Sospensioni:

Anteriori: quadrilateri deformabili con molle elicoidali a barra stabilizzatrice

Posteriori: multi-link con molle elicoidali a barra stabilizzatrice

Freni:

Anteriori: dischi ventilati da 17” con pinza a doppio pistoncino

Posteriori: dischi ventilati da 17”

Sterzo:

Tipo: pignone a cremagliera servoassistito

Dimensioni e pesi:

Passo: minimo mm. 2750

Lunghezza: minimo mm. 4900

Larghezza: minimo mm. 1875

Altezza: minimo mm. 1870 (+ barre longitudinali)

Peso in ordine di marcia: da kg. 2300 a 2400

Peso a pieno carico:  da kg. 3000 a 3100

Portata massima sul tetto: kg. 100

Ruote:

Cerchi in lega leggera

Pneumatici (totale n. 5) 265/60R18

Equipaggiamenti:

ABS con EBD

Sistema di trazione a 4 WD con differenziale centrale e giunto viscoso autobloccante

Blocco differenziale posteriore

Controllo trazione

Airbag lato guida e passeggero

Airbag laterali

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Barre longitudinali sul tetto

Fendinebbia

Climatizzatore automatico

Alzacristalli elettrici

Sterzo regolabile in altezza

Radio cd con MP3

Sensori di parcheggio

Dotazioni specifiche:

Vernice: metallizzata - colore grigio scuro

Gancio di traino posteriore completo di cablaggio

Verricello elettrico anteriore (portata minima Kg. 3600 – volt 12 – fune diametro 8 mm e lung. m. 25,00 minimo – comando a distanza)

Allestimenti speciali:

- Montaggio al tetto di un monoblocco a barra avente lunghezza max. di mm. 1000 (tipo mod. Phoenix) completo di: n. 2 corone di luci angolari 360° con LED, luci di crociera, calotte esterne colore blu, n. 2 fari di profondità anteriori con luci alogene da 55 W cad., n. 2 fari laterali di profondità con lampade alogene da 55 W cad., n. 2 fari posteriori arancio lampeggianti, n. 1 sirena suono polizia con amplificatore vocale e n. 1 altoparlante sirena da 100 W;

- Montaggio a cruscotto della relativa pulsantiera di comando;

- Decalcomania sulle fiancate laterali riportante la dicitura:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  (altezza carattere 9cm)

SORVEGLIANZA  R.N.O. (altezza carattere 12 cm)

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in possesso di eventuali necessarie licenze per il montaggio degli allestimenti speciali di cui sopra, questa potrà rivolgersi ad aziende che ne siano munite, fermo restando la copertura a garanzia prevista per l’automezzo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Gabriele Schifilliti)