Provincia Regionale di Messina

1° DIPARTIMENTO – 5° Ufficio Dirigenziale

Autoparco Provinciale

________________________________

TITOLO APPALTO

FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N. 13 AUTOCARRI PER IL SERVIZIO VIABILITA’ CON PERMUTA DI   13 AUTOMEZZI

GARA D’APPALTO: del 15 DICEMBRE 2009

Importo B.A.: 559.000/00

SPECIFICHE TECNICHE MEZZI CORRETTE

Correzioni in grassetto corsivo sottolineato

RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gabriele Schifilliti

AUTOCARRO TIPO “M.T.T. 35 Q.li”

DESCRIZIONE AUTOCARRO:  portata max 35Q.li

MOTORE:

Cilindrata: minimo 2200cc

Potenza massima: uguale o sup. a 84 Kw

ALIMENTAZIONE : Diesel

LIVELLO ECOLOGICO: uguale o sup. EURO 4

TRASMISSIONE: meccanica

Trazione: posteriore

Cambio:   manuale 5 marce + retromarcia

IMPIANTO STERZANTE:

Servoassistito

Bloccasterzo

TELAIO:

Longheroni in acciaio

SOSPENSIONI:

Anteriori:   a ruote indipendenti con barre di torsione, barra stabilizzatrice

e ammortizzatori idraulici

Posteriori:  a balestre con barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici

IMPIANTO FRENANTE:

A disco, autoventilante, sull’asse anteriore e posteriore

Idraulico con servofreno a depressione

Segnalatore elettrico usura freni anteriore e posteriore

RUOTE:

Pneumatici  6+1 scorta (totale n. 7)

CABINA DI GUIDA:

6 posti +1 con panchetta passeggeri posteriore a 4 posti con ripostiglio ricavato alla

base del sedile

Sedili devono essere equipaggiati con appoggiatesta, cinture di sicurezza e rivestiti in tessuto

Fascia paracolpi laterale in plastica

Parabrezza in cristallo laminato rinforzato, incollato, atermico e azzurrato

Porte cabina con vetri atermici azzurrati, alzacristalli elettrici con automatismo one touch e antipizzicamento

Porte posteriori con vetri atermici, azzurrati apribili

Parete posteriore con finestrino atermico e azzurrato

Specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato

Immobilizer

Climatizzatore

Autoradio

DIMENSIONI (mm):

Passo:                                     		minimo 3400

Lunghezza                                	max: 5900

Larghezza                                		max: 2200

Lunghezza cassone ribaltabile: 	min:	2800

Larghezza cassone ribaltabile:   	max: 2200

Altezza sponde: 		      		400

PORTATA (kg):

Portata utile: 800

COLORE CARROZZERIA:

Vernice pastello arancione

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

AUTOCARRO TIPO “M.T.T. 60 Q.li

DESCRIZIONE AUTOCARRO:  portata max 60 Q.li

MOTORE:

Cilindrata: minimo 2900cc

Potenza massima: uguale o sup. a 120 Kw

ALIMENTAZIONE : Diesel

LIVELLO ECOLOGICO: uguale o sup. EURO 4

TRASMISSIONE: meccanica

Trazione: posteriore

Cambio:   manuale 5 marce + retromarcia

IMPIANTO STERZANTE:

Servoassistito

Bloccasterzo

TELAIO:

Longheroni in acciaio

SOSPENSIONI:

Anteriori:   a ruote indipendenti con barre di torsione, barra stabilizzatrice

e ammortizzatori idraulici

Posteriori:  a balestre con barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici

IMPIANTO FRENANTE:

A disco, autoventilante, sull’asse anteriore e posteriore

Idraulico con servofreno a depressione

ABS e EBD

Segnalatore elettrico usura freni anteriore e posteriore

RUOTE:

Pneumatici  6+1 scorta (totale n. 7)

CABINA DI GUIDA:

6 posti +1 con panchetta passeggeri posteriore a 4 posti con ripostiglio ricavato alla

base del sedile

Sedili devono essere equipaggiati con appoggiatesta, cinture di sicurezza e rivestiti in tessuto

Fascia paracolpi laterale in plastica

Parabrezza in cristallo laminato rinforzato, incollato, atermico e azzurrato

Porte cabina con vetri atermici azzurrati, alzacristalli elettrici con automatismo one touch e antipizzicamento

Porte posteriori con vetri atermici, azzurrati apribili

Parete posteriore con finestrino atermico e azzurrato

Specchi retrovisori esterni con grandangolo e ripetitore laterale integrato

Immobilizer

Climatizzatore

Autoradio

DIMENSIONI (mm):

Passo:                     			minimo 3400

Lunghezza:                			max: 6000

Larghezza 					max: 2400

Lunghezza cassone ribaltabile: 	min. 2800

Larghezza cassone ribaltabile:  	max 2200

Altezza sponde: 		       		400

PORTATA (kg):

Portata utile: 2700

COLORE CARROZZERIA:

Vernice pastello arancione

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>