Provincia Regionale di Messina

1° DIPARTIMENTO – 5° Ufficio Dirigenziale

Autoparco Provinciale

________________________________

TITOLO APPALTO

“FORNITURA, SOTTO FORMA DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI N. 2 AUTOCARRI ALIMENTATI  A METANO DA DESTINARE AL  SERVIZIO VIABILITA’, CON PERMUTA DI  N.  2 AUTOMEZZI”.

GARA D’APPALTO: del 18 DICEMBRE 2009

Importo B.A.: Euro 90.000/00

SPECIFICHE TECNICHE MEZZO

RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gabriele Schifilliti

SPECIFICA TECNICA DEL MEZZO

Autocarro alimentato a metano

Fornitura di un autocarro alimentato a metano omologato per la circolazione stradale, allestito con cassone ribaltabile posteriore,  avente le seguenti principali caratteristiche:

CATEGORIA: N1

# DIMENSIONI  AUTOTELAIO

Passo 			< 2.480 mm

Larghezza 		< 1.800 mm

Lunghezza 		< 4.900 mm

Altezza 		< 2.150 mm

# TELAIO

### Autotelaio formato da due longheroni a U in acciaio uniti tra loro da traverse in acciao

### Cabina  ribaltabile realizzata in lamiera di acciaio

### Posti in cabina minimo 3

### Lato guida sinistro con sterzo servoassistito

Colorazione secondo le indicazioni dell’Amministrazione.

MOTORE

### Potenza	 a metano		> 85 KW

Potenza a benzina		> 95 KW

### Emissioni		minimo EURO 4 con EOBD

## TRASMISSIONE

Meccanica

##### CAMBIO

# Manuale 6 marce + retromarcia

##### SOSPENSIONI

Con molle a balestra anteriori e posteriori

##### IMPIANTO FRENANTE

Freni Anteriori a disco, posteriori a tamburo

# MASSE

Peso totale a terra  	3.500 Kg

###### IMPIANTO METANO

Conforme al Regolamento Europeo R110

###### TIPO BOMBOLE

Realizzate in acciaio

###### CAPACITA’ TOTALE METANO

# >200 litri

##### SERBATOIO CARBURANTE AGGIUNTIVO

A benzina della capacità  di 15 litri

# PRESTAZIONI

Autonomia  a metano		> 320 Km

Autonomia a benzina		>   80 Km

Velocità			> 130 Km

Pendenza superabile a pieno carico minimo del 18%

ALLESTIMENTO

Cassone Ribaltabile posteriore  con sponde laterali avente le seguenti dimensioni:

Lunghezza   < 3.500 mm.

Larghezza    < 2.000 mm.

PORTATA UTILE VEICOLO ALLESTITO

> Kg. 1.200

DOCUMENTAZIONI ED ACCESSORI

La macchina dovrà essere munita di marchio CE ed il fornitore dovrà rilasciare apposita certificazione di conformità, secondo la Direttiva Macchine n. 89/392, modificata dalle Direttive CE 91/368, 93/44 E 93/68.

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Garanzia non inferiore a mesi 24 dalla consegna

Collaudo presso la MCTC

Consegna presso la sede dell’Amministrazione

Addestramento del personale

COLORE CARROZZERIA

Vernice pastello arancione

-           Autotelaio già allestito con cassone ribaltabile posteriore:    € /Cad.   31.900,00 Iva esclusa

-           Costi accessori:

-           Collaudo allestimento                                                            €/Cad.         400,00 Iva esclusa

-           Immatricolazione                                                                   €/Cad.          500,00 Iva esclusa

-           Trasporto F.co Messina                                                        €/Cad.          800,00 Iva esclusa

_________________________

Totale              €/Cad.      33.600,00 Iva esclusa

IVA (20%)		          6.720,00

SOMMANO 							    €/Cad.      40.320,00