### Provincia Regionale di Messina

# 4° Dipartimento

# Difesa Suolo - Protezione Civile – Viabilità I Distretto

U.O. Protezione Civile, Previsione e prevenzione rischi

## Tel. : 090/7761233      Fax: 090/7761733

SPECIFICHE TECNICHE

Allegato “B”

Fornitura di un miniescavatore cingolato gommato accessoriato da utilizzarsi per il pronto intervento in emergenza di Protezione Civile.

Specifiche tecniche

N° 1 Miniescavatore cingolato gommato accessoriato.

Miniescavatore cingolato gommato accessoriato con motore diesel “ Kubota” a 4 cilindri potenza massima almeno 20 KW avente le seguenti caratteristiche di prestazioni e funzioni principali:

- Capacità operativa nominale almeno 2790 Kg.

- Motore  Kubota

- Potenza massima giri/min. almeno 20 Kw / 2300

- Coppia massima giri/min. almeno 95 Nm / 1600

- Numero di cilindri  n° 4

- Cilindrata  almeno cm3 1500

- Alesaggio/Corsa almeno 78mm / 78,4 mm

- Alternatore 12V/40 A telaio aperto con regolatore interno

- Motorino d’avviamento 12V riduzione a ingranaggi 2,0 KW

- Sterzo e velocità comandati da due leve manuali o da pedali, azionati dal pilota

- Pompa a pistoni a cilindrata variabile a doppia uscita

- Capacità pompa pistone  almeno  58 l/min.

- Portata ausiliaria almeno 50 l/min.

- Distributore a nove aste, centro chiuso, compensata individualmente

- Forza di strappo alla benna almeno 24600N

- Forza di strappo al bilanciere almeno 12200N

- Sforzo di trazione disponibile alla bara almemo 28800N

- Velocità di spostamento a bassa forza almeno 2,0 Kmh

- Velocità di spostamento a alta forza almeno     3,5 Kmh

- Profondità massima di scavo almeno mt. 2,80

- Rotazione della ralla, brandeggio a sx  90°

- Rotazione della ralla, brandeggio a dx  50°

- Corona di rotazione con cuscinetto a una corona di sfere con corona  dentata interna

- Trasmissione di rotazione con motore orbitale collegato a trasmissione planetaria

- Velocità di rotazione almeno 9,9 giri/min.

- Larghezza cingolo almeno 320mm.

- Numero rulli nei cingoli per lato 4 in basso

- Pendenza di trazione almeno 30°

- Freno di spostamento a bloccaggio idraulico nel circuito motore

- Freno di rotazione a bloccaggio idraulico su motore e bloccaggio con perni

- Benna standard  da 30”

- Benna standard  da 60”

- Lama anteriore apripista a flottazione

- Cintura di sicurezza

- Faro di lavoro sul braccio

- Faro di lavoro sul sottocarro

- Traversa su tetto con faro rotante di colore giallo e faro di lavoro;

- Bordatura laterale retroriflettente a norma CEE con logo della Provincia Regionale di Messina.

Accessori:

- Martello demolitore avente le seguenti caratteristiche:

    - peso operativo min 160 kg

    - diametro utensile 48 mm

    - portata 30÷40 l/min

    - pressione regolata al demolitore 120 bar

    - pressione regolata all’escavatore 150 bar

    - contropressione sul demolitore 20 bar

    - energia d’urto max 8 kw

    - numero di colpi al minuto 600÷900 n/min

Il veicolo oggetto della presente specifica tecnica deve essere provvisto di collaudo, immatricolazione  e messa su strada.

Messina, Dicembre 2010

Il Dirigente

F.to Dott. Ing. Giuseppe Celi